ООО «Региональный кадастровый центр»

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВООРСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Оренбург 2025

СОСТАВ ПРОЕКТА «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН»

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |
| --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) |
| Часть Б | Графические материалы |

Документ состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию» (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Содержание 2 тома (часть А)

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	8

2.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	11

2.1 Общие сведения о поселении	11

2.2 Краткая историческая справка.	13

3.	ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	14

3.1 Планировочная организация территорий	16

3.1.1 Анализ Генерального плана Кумакского сельсовета Новоорского района Оренбургской области.	16

3.1.2 Современная градостроительная ситуация.	17

3.2. Концепция территориального развития села Кумак (предложения по территориальному планированию)	19

3.3 Транспортная инфраструктура	21

3.3.1 Автомобильный транспорт	21

3.3.2 Железнодорожный транспорт	22

3.4 Инженерная защита и подготовка территории.	23

3.5 Инженерная инфраструктура	23

3.5.1 Водоснабжение	23

3.5.2 Водоотведение	25

3.5.3 Теплоснабжение	26

3.5.4 Электроснабжение	26

3.5.5 Газоснабжение	27

3.5.6 Связь	28

3.6 Охрана окружающий среды	28

3.6.1 Атмосферный воздух	28

3.6.2 Водные ресурсы.	30

3.6.3 Источники загрязнения почв.	33

3.6.4 Санитарная очистка населенных мест.	34

4.	ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ	36

4.1 Природные условия и ресурсы территории	36

4.1.1 Климат	36

4.1.2 Гидрологические условия	36

4.1.3 Почвенный покров	37

4.1.4 Растительный и животный мир	38

4.1.5 Полезные ископаемые	38

4.1.6 Территориальные ресурсы Кумакского сельсовета	39

4.2 Особенности экономико-географического положения.	40

4.3 Зоны с особыми условиями использования территории.	40

4.4 Особо охраняемые территории.	48

4.5 Приаэродромная территория.	50

4.6 Экономический потенциал.	52

4.6.1 Промышленность.	54

4.6.2 Торговля	54

4.6.3 Развитие туризма и рекреации в Кумакском сельсовете	54

4.7 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.	55

4.8 Жилищный фонд и жилищное строительство.	56

4.9  Социальная сфера.  Проблемы и направления развития.	58

4.9.1 Образование	58

4.9.2 Культурно-просветительские учреждения	59

4.9.3 Объекты здравоохранения	59

4.9.4 Объекты физической культуры и спорта Кумакский сельсовет обеспечен объектами культуры.	60

4.9.5 Объекты общественного питания и торговли	61

5.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	65

6.	УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ.	65

7.	ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	66

7.1 Гидрография	67

7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	68

7.3 Чрезвычайные ситуации на транспорте	69

7.4 Пожарная безопасность	71

8.	СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	72

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт | 1:25 000 1:10 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Кумакский сельсовет подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2024) и в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 28.02.2023 № 123 «О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10.

Проект разработан на основании Постановления администрации муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района: «О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области» №33 от 21.04.2025 г.

Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области проводится в части изменений функционального зонирования территории с функциональной зоны «зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «зона рекреационного назначения».

Причинами проведения работ является:

- Изменение действующего законодательства в отношении градостроительной деятельности.

- Уточнение функционального зонирования территории населенных пунктов и муниципального образования с учётом поступивших предложений от администрации муниципального образования и заинтересованных лиц.

Цели подготовки генерального плана:

- подготовка документа территориального планирования применительно к территории в границах муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области;

- создание условий для реализации документов стратегического планирования:

а) стратегия комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года;

б) стратегия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2014-2025 годы

в) стратегия комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2017-2032 годы.

- обеспечение учета интересов граждан и их объединений, предложений органов местного самоуправления.

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:

1. Определить функциональное назначение территорий муниципального образования в соответствии с современным и перспективным развитием территорий.

2. Разработать Том 1 Основное положение, взамен тома 1 Основное положение ранее утвержденного Генерального плана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024).

3. Графические материалы оформить в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.10.2023 № 698 "О внесении изменений в Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10"

4. Подготовить раздел материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме:

- «Утверждённых документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики» материалов по обоснованию генерального плана в текстовой форме.

Предыдущие градостроительные документации муниципального образования Кумакский сельсовет:

- внесение изменений в Генеральный план МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области № 131 от 03.05.2024;

- Генеральный план МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденный Решением Совета депутатов МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области № 129 от 01.11.2013г.

Настоящий проект внесения изменений в Генеральный план МО Кумакский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области, Новоорского района и Кумакского сельсовета.

В настоящем проекте учитываются все мероприятия, запланированные в ранее утвержденном (действующем) Генеральном плане.

Генеральный план утверждается на следующие сроки:

- расчетный срок до 2034 года

- период градостроительного прогноза до 2054 года.

Генеральный план содержит:

Положение о территориальном планировании;

Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения

Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения;

Карту функциональных зон поселения.

К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований:

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года.

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2017-2032 годы.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет до 2023 г. и на период до 2033 года.

Цель программы: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета

Задачи программы:

- Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области

- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры

- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения сельсовета,

- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры сельсовета в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения сельсовета

- достижение расчётного уровня обеспеченности населения сельсовета услугами объектов социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:

-доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями,

-доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену

-вместимость клубов, библиотек

-спортивная площадка

-площадь торговых предприятий

-повышение уровня и качества оказания медпомощи

Укрупненное описание   запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры:

До 2023 года:

- завершить оформление дорог местного значения;

-оформление сетей водоснабжения;

- ремонт дорог местного значения;

- капитальный ремонт крыши КДЦ «Кумакский»;

- выпиловка деревьев в с. Кумак;

-благоустройство спортивного поля в с. Кумак;

-строительство хоккейного корта в с. Кумак.

До 2033 года:

- сохранить сложившуюся систему школьного и дошкольного образования;

-сохранить существующую территориальную систему оказания первичной медицинской помощи;

- сохранить существующую сеть физкультурно-спортивных сооружений, обеспечить условия для развития на территории поселения физической культуры, массового спорта, а также участия населения в массовых физкультурных мероприятиях;

- своевременно проводить ремонт и реконструкцию морально и физически устаревших зданий объектов социальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации Программы: Срок реализации программы: до 2023 года и на период до 2033.  Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы.

Объёмы и источники финансирования Программы: Объемы и источники финансирования не определены.

Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы: Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Кумакского сельсовета

-  реализация программы позволит:

- повысить качество жизни жителей сельсовета сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем поселения

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на 2017-2032 годы

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области на период с 2017 по 2032 года разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

- Генеральный план Кумакского сельсовета Новоорского района.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Кумакского  сельсовета Новоорского района Оренбургской области, в том числе, социально-экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КУМАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Общие сведения о поселении

Рисунок 1 - Расположение поселения в системе Оренбургской области.

Кумакский сельсовет – это сельское поселение, расположенное на территории Новоорского района Оренбургской области.

Согласно закона Оренбургской области от 15.09.2008 года № 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав», в состав поселения входят два населенных пункта – село Кумак и станция Кумакская.

Административный центр Кумакского сельсовета – село Кумак.

Численность населения МО –  1524 чел. (по данным на 01.01.2023 г.)

В населенном пункте ст. Кумакская население отсутствует.

Площадь территории МО – 21717 га.

- село Кумак

- Территория поселка имеет вытянутую с юго-запада на северо-восток конфигурацию и ограничена:

- - на севере береговая линия реки Большой Кумак;

- - на востоке поймой реки Большой Кумак, свободными территориями, охранной зоной коридора ЛЭП, газопровода высокого давления и дорогой регионального значения;

- - на юго-востоке дорогой г. Орск — пос. Новоорск;

- - на западе свободными территориями;

- Площадь поселка 525,3 га (по картографическим измерениям)

- Проектом предлагается изменение границ населённого пункта. На северо-востоке от с.Кумак находится территория, площадью 0,7623 га для организации возможности интенсивного развития и улучшения инфраструктуры и материально-технического оснащения базы отдыха «Колизей» - исключить из границ населенного с.Кумак. На западе изменить границу с учетом земельного участка стоящим на кадастровом учете (разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования).

- В представленном генеральном плане даны предложения по функциональному зонированию и упорядочению существующей планировочной структуры на срок 20 лет со дня утверждения Генерального плана (2013 год). Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлении, создание жилых образований с комплексной застройкой.

- Территории для застройки выбраны с целью получения максимального эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных ресурсов поселка, с учётом зон негативного воздействия и установления численности населения Кумакского сельсовета к 2034 году на уровне 1693 человек (при населении в 2023 году 1524 человек прирост планируется - 129 человек, для расселения которых потребуется 7,5 га свободных территорий).

- На предлагаемом под жилищное строительство участке 130 га в южной и восточной части поселка, возможно размещение 2210 человек.

- Расчет потребности территории под жилую застройку выполнен на основании прогноза естественного прироста населения, но для Кумакского сельсовета в большей степени характерен миграционный прирост населения. За последние несколько лет жителями города Орска приобретено около 50 участков для индивидуального жилищного строительства в Кумакском сельсовете. Растет спрос на земельные участки в селе Кумак и со стороны местных жителей, желающих улучшить условия проживания.

- Предложение размещения дополнительного к расчетному населения обосновывается также следующим. Рассматриваемый в демографических расчетах период 2000 — 2011 rr. следовал за одним из самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-x гг. В связи с экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на период до 2033 года.

- Одна рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в границах населенного пункта располагается севернее села в виде непрерывной системы озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом берега реки. Другая рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры предлагается в пойме реки (вдоль северной границы села, делится на две неравные части территорией водозабора), и в западной части села между жилой зоной и зоной производственной и кладбищем.

- Общественно-деловые зоны расположены в центральной части и в районе существующего въезда в село.

- Предполагается расширение производственной зоны в восточной части села.

- Проблемы обеспечения связей внутри поселка решаются усовершенствованием существующей и развитием улично-дорожной сети в новых жилых районах.

- Функциональное зонирование села Кумак.

- Станция Кумакская

- На территории населенного пункта «станция Кумакская» имеется нежилое здание, используемое железнодорожной службой, и защитные зеленые насаждения.

- В связи с отсутствием населения и жилых строений, населенный пункт «ст. Кумакская» предлагается к исключению из перечня населенных пунктов.

2.2 Краткая историческая справка.

Основание села Кумак связано с началом строительства в 1835 году укреплений новой пограничной линии Российского государства. В новой Пограничной линии было основано 23 поселения, получивших статус казачьих станиц, в том числе и станица Кумакская (редут № 2). В 1842 году в станице насчитывалось 34 двора, где проживало 90 человек. С каждым годом станица развивалась как населенный пункт и уже к 1870 году население выросло до 1221 человека. В станице были открыты 3 школы, построена церковь. История Кумакской станицы развивалась вместе с историей всей страны. Военнообязанная часть населения принимала участие в Первой мировой войне, в Гражданской войне. В 1919 году в станице была установлена советская власть.

В 1926 году был образован поселок Кумак – центр Кумакской волости Орского уезда. В волость входило 5 аулсоветов.

В 1928 – 1930 годах организованы колхозы «Красный труд» и «имени Молотова», рыболовецкий колхоз «Урал».

В 1935 году образован Кумакский сельсовет в составе Новоорского района.

1954 год – начало освоения целинных земель восточного Оренбуржья.

- ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с пунктом 20 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов местного значения поселения, подлежащие отображению в генеральном плане:

Планируемые для размещения объекты местного значения поселения, городского округа, относящиеся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа.

Перечень видов объектов местного значения, подлежащих отображению на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа согласно закону Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ (с изменениями на 14 июня 2022 года).

1. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, городского округа.

2. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения, городского округа и ликвидации их последствий.

3. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области образования.

4. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма.

5. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области жилищного строительства и комплексного развития территории.

6. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами.

7. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области организации ритуальных услуг.

8. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства.

9. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области культуры и искусства.

10. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов.

11. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области обеспечения жителей поселения, городского округа услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания.

12. Виды объектов местного значения поселения, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления.

13. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Сведения об объектах федерального значения, объектах регионального значения, а также объектах местного значения муниципального района представлены с учетом требований пункта 9 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, как сведения об иных объектах, иных территориях и (или) зонах, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения при подготовке генерального плана муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области выполнено с учетом следующих факторов:

- анализ использования территорий поселения (включая сведения о категориях земель и характеристике сложившейся застройки, наличии свободных территорий в границах населенных пунктов, сведения о существующих объектах и территориях, оказавших влияние на размещение планируемых объектов местного значения поселения);

- возможные направления развития территорий (включая сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района, предусмотренных действующими документами территориального планирования, документами стратегического планирования, а также с учетом параметров развития объектов местного значения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на основании прогноза численности населения на расчетный срок);

- прогнозируемые ограничения использования территории Кумакского сельсовета (включая сведения о зонах с особыми условиями использования территории и иных планировочных ограничениях развития территории, в том числе в связи с размещением планируемых объектов федерального значения, регионального значения, местного значения, сведения о состоянии окружающей среды, с учетом отсутствия объектов, планируемых к размещению на территории поселения и на смежных территориях, которые могут оказать негативное влияние на состояние окружающей среды на перспективу);

- учет предложений заинтересованных лиц.

Данный раздел, в том числе анализ использования территорий, выполнен на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также сведений, предоставленных администрацией МО Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области (в части актуализации сведений о месторождениях полезных ископаемых, объектах культурного наследия), а также с учетом официальных данных открытых интернет-ресурсов.

При подготовке карт использованы сведения, содержащиеся в ЕГРН:

- сведения о границах земельных участков;

- сведения о зонах с особыми условиями использования территорий.

3.1 Планировочная организация территорий

3.1.1 Анализ Генерального плана Кумакского сельсовета Новоорского района Оренбургской области.

- Генеральный план Муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района разработан в 2013 году.

- Основными принципами, положенными в основу разработки генерального плана, являются:

- -функциональное зонирование территории на жилую, производственную и санитарно-защитную зоны;

- -решение внешних транспортных связей села с районом и производственными участками;

- -организация транспортных и пешеходных связей между жилой и производственной зонами, жилыми кварталами, общественным центром и зоной отдыха;

- -создание села, отвечающего современным градостроительным требованиям и производственной зоной с наилучшими условиями для труда на всех производственных участках.

- В проекте выделены функциональных зоны:

- - жилая зона

- - общественно – деловая зона

- - производственная

- - рекреационная зона

- - зона специального назначения

- - зона сельскохозяйственного использования

- - зона транспортной инфраструктуры

- - зона инженерной инфраструктуры

- В 2022 году вносились изменения в Генеральный план.

- Проектом внесения изменения в Генеральный план предусматривалось выделение производственной зоны под склады овощехранилищ, и увеличения функциональной зоны на территории производственной базы рудника "Кумак".

- В генеральном плане были учтены решения, заложенные в ранее разработанный генеральный. Жилая зона получала дальнейшее развитие за счет освоения свободной от застройки территории в южном и восточном направлении. Застройка барачного типа подлежит реконструкции. Производственные комплексы развивались на существующих местах.

- Основной въезд в село осуществлялся по существующей асфальтированной дороге в южной части села. Сохранялась вся существующая улично-дорожная сеть, проектирование новой в южной и восточной части велось с учетом сохранения существующих кабелей связи и газопровода высокого давления. Пешеходное и транспортное движение изолированы и каждое из них составляет самостоятельную сеть.

- Местоположение общественно-административного центра определено в юго-западной части села существующими зданиями клуба, школой, детского сада, магазинов.

- Самыми крупными планировочными элементами в системе озеленения жилой территории является парк, размещаемый в районе существующего дома культуры, участок культурно-спортивного центра и сквер в новом микрорайоне. Площадь парка 2,7 га. Проектом Генерального плана планируется размещение парковой зоны (угол пер. Советский и ул. Молодежной).  Также по озеленению села Кумак предусматриваются следующие мероприятия:

  - - Озеленение санитарно-защитных зон;

  - - Озеленение улиц новой застройки южной и восточной частей села;

  - - Озеленение участков жилых и общественных зданий южной и восточной частей села.

- Зона водозабора размещена в северо-восточной части села.

- Очистные сооружения с полной биологической очисткой, разместить за дорогой Орск-Новоорск в южном направлении от села.

- Кладбище, располагаемое в западной части села, сохранялось в существующих границах.

- Свалка мусора организовывалась в районе существующей свалки в 1000 м. от поселковой черты. Проектом Генерального плана предлагается ликвидация несанкционированных мест размещения отходов и рекультивации этих земель.

- В течение всего периода реализации проекта планировки и застройки постоянное внимание уделялось развитию общегородского общественно-культурного центра, озеленению, благоустройству.

- Поселение полностью газифицировано.

- Связь в пределах населенного пункта осуществляется пешеходным движением. Мероприятия по развитию поселковой дорожно-транспортной сети не были осуществлены в полной мере.

- В 2024 году вносились изменения в Генеральный план.

- Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области проводится в части изменений функционального зонирования территории в границах земельного участка с кадастровым номером 56:18:0504003:267 с функциональной зоны «зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «производственная зона».

- В 2025 году вносятся изменения в Генеральный план

- Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района Оренбургской области проводится в части изменений функционального зонирования территории с функциональной зоны «зона сельскохозяйственного использования» на функциональную зону «зоны рекреационного назначения».

3.1.2 Современная градостроительная ситуация.

- Муниципальное образование «Кумакский сельсовет» Новоорского района Оренбургской области является сельским поселением, расположенным в восточной части Оренбургской области.

- В состав поселения входят два населенных пункта:

- - село Кумак;

- - станция Кумакская.

- В настоящее время численность населения МО (в н.п. ст. Кумакская население отсутствует) составляет 1524 чел. (на момент подготовки генерального плана 1993 года – 1942 чел., прогноз на проектный срок 2054 г.  – 1768 чел.).

- Площадь территории МО составляет более 21717 га.

Планировочная организация поселения, помимо природно-ландшафтного каркаса территории (пойма реки Кумак) также складывалась под воздействием дорожно-транспортного каркаса: по территории сельсовета проходят основные транспортные пути восточной части Оренбуржья – это автомобильные дороги общего пользования регионального значения Оренбург – Орск – Шильда - гр. Челябинской области и Орск – пос. Домбаровский – г. Ясный – г. Светлый – гр. Республики Казахстан;

По территории Кумакского сельсовета проходит магистральная двухпутная железнодорожная дорога сообщением Оренбург-Орск-Челябинск. Протяженность линии железной дороги на территории МО – 15130 м. На территории Кумакского сельсовета расположена станция Кумакская Южно-Уральской железной дороги.

Специфика экономического базиса поселения – сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Агропромышленный комплекс является главным сектором экономики сельсовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении. Кумакский сельсовет относится к восточной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются яровые зерновые культуры, картофель, овощи и развито животноводство.

- В настоящее время для Кумакского сельсовета определились направления возможного инвестирования - это сфера жилищного строительства (индивидуальные жилые дома), добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство (овощеводство), туризм. Дальнейшее развитие Кумакского сельсовета неразрывно связано с формированием Орской ГСНМ (групповая система населенных мест). Кумакский сельсовет как подцентр ГСНМ может брать на себя функции обеспечения отдыха городского населения, дачного строительства, строительства малоэтажной жилой застройки, развитие сельского хозяйства для обеспечения города сельхозпродукцией (овощей, фруктов).

- Территория села Кумак расположена на пойменной террасе реки Большой Кумак, которая является северной границей. Жилая зона представлена двух и одноэтажными жилыми домами и занимает центральную часть села. Материал стен – кирпич, дерево, саман. Кровля – шифер, металл. Из зданий культурно-бытового назначения в поселке имеется клуб МБУК КДЦ «Кумакский», библиотека, школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазины, административное здание.

- Производственная зона представлена фермой в юго-западной части поселка, машиноремонтным, складским и строительным секторами, которые расположены в северо-восточной части.

- Источником водоснабжения являются шесть (из них 2 рабочие, одна требующая капремонта и 3 законсервированные) артезианских скважин, расположенных в северо-восточной части села. Село не канализовано.

- Теплоснабжение зданий культурно-бытового назначения – централизованное. Теплоснабжение зданий ФАП и детского сада - индивидуальная газовая котельная. Электроснабжение – от существующих ЛЭП-10 кВ, понижающая подстанция расположена на территории Кумакского карьера в южном направлении от села.

- Кладбище расположено в 0,3 км западнее жилой зоны поселка, несанкционированная свалка мусора – в 500 метрах юго-западнее.

- Основные выводы

- На сегодняшний день развитие села продолжается по предложенному в проекте варианту – в южной части поселка. Производственные зоны размещаются на северо-востоке и юго-западе села.

3.2. Концепция территориального развития села Кумак (предложения по территориальному планированию)

- Определенную роль в формировании населенных пунктов МО «Кумакский сельсовет» играли водные объекты, входящие в его структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в создаваемую планировку и застройку поселения компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль села представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения населенных пунктов МО «Кумакский сельсовет» относится к селениям с линейной вытянутой вдоль реки застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном случае комбинированный тип планировочного решения развивался в направлении формирования преимущественно симметричной композиции.

- Планировочным каркасом жилой территории поселения являются улицы и площади. Они занимают свыше 20% территории населенных пунктов. Улицы подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль играют площади. Они подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения — все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру жилого дома и надворных построек.

- Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по четкой иерархической схеме: районный центр центральная усадьба хозяйства — отделение центральной усадьбы — бригадный поселок — полевой стаи. Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с определенными радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего государству.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- -многоукладность сельской экономики;

- -право частной собственности на землю;

- -отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно- планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно- бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их влияния.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования «Кумакский сельсовет» на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- - максимальный учет природно-экологических и санитарно- гигиенических ограничений;

- - размещение производственных объектов преимущественно в пределах существующих производственных зон за счет упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек — теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки;

- - использование в планировке жилых территорий более разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей.

- Территориальное развитие рассматривается с позиций размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО «Кумакский сельсовет», а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенных пунктов.

3.3 Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

МО «Кумакский сельсовет» обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Ближайший аэропорт расположен в городе Орск.

3.3.1 Автомобильный транспорт

Основные транспортные пути, по которым осуществляются внешние транспортные связи: автомобильные дороги III технической категории сообщением: Оренбург-Орск – Шильда – гр. Челябинской области и Орск –Домбаровский -Светлый

Согласно Постановления Правительства Оренбургской области от 10 апреля 2012 г. № 313-п "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области" на территории Кумакского сельсовета расположены следующие дороги регионального и межмуниципального значения.

Перечень

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального

значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области, расположенных на территории Кумакского сельсовета

| №п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее - а/д) | Всего, км | В том числе с твердым покрыт ием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 53ОП РЗ 53К-1801000 | Орск - Домбаровский - Светлый | 16,90 | 16,90 | 1 | III |
| 2. | 53 ОП МЗ 53Н-1805000 | Кумак - Можаровка | 32,10 | 32,10 | - | 0,80 - III 31,30 - IV |
| 3. | 53 ОП МЗ 53Н-1806000 | Кумак - Тукай | 12,0 | 12,0 | - | IV |

На картах настоящего Генплана Кумакского сельсовета выделена функциональная зона «инженерной и транспортной инфраструктур» в границы которой входят придорожные полосы автомобильных дорог, расположенных вне границ населенных пунктов, для которых установлена категория: для дорог третьей и четвертой категории в размере 50 метров (согласно ФЗ от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорога и о дорожной деятельности»).  Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Транспортная инфраструктура Кумакского поселения представляет собой единую систему транспорта и улично – дорожной сети села Кумак в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные транспортные связи со всеми функциональными зонами внутри поселения и другими поселениями района и области.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации МО Кумакский сельсовет:

- протяженность улично-дорожной сети с. Кумак - 24500 м;

- протяженность поселковой дороги с. Кумак ул. Пионерская – 1500 м;

- протяженность: ул. Королькова П.И. – 1000 м, ул. Восточная – 500 м, ул. 70 лет ВЛКСМ – 1000 м., ул. Степная – 700 м., ул. Молодежная -1500 м., ул. Рабочая – 1500 м., ул. Комсомольская – 1500 м., пер. Школьный – 2000 м, ул. Садовая – 1500 м, ул. Дмитриева – 1000 м., ул. Почтовая – 1500 м., ул. Октябрьская – 1500 м., ул. Набережная – 1500м, ул. Шалина – 1000 м., пер. Советский – 2000 м., пер. Рудничный -500м., пер. Банный – 300 м., ул. Горняков – 500 м.,  ул. Новая -500 м., пер. Казачий – 500 м., пер. Узкий - 500м., пер. Южный – 500м.;

- протяженность межпоселковых дорог на территории Кумакского сельсовета (дорога обычного типа регионального значения) с твердым покрытием - 37500 м;

Транспортная инфраструктура представлена автозаправочной станцией, расположенной в селе Кумак.

В сельсовете действует регулярный маршрут Орск- Кумак – Новоорск.

3.3.2 Железнодорожный транспорт

- По территории Кумакского сельсовета проходит магистральная двухпутная железнодорожная дорога сообщением Оренбург-Орск-Челябинск. Протяженность линии железной дороги на территории МО – 15130 м.

- На территории Кумакского сельсовета расположена станция Кумакская Южно-Уральской железной дороги.

- Основной проблемой при содержании железнодорожных путей являются обеспечение требований безопасности дорожного движения.

Проектное предложение.

- Реконструкция дорог.

3.4 Инженерная защита и подготовка территории.

Инженерная защита территории - это комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Село Кумак расположено в пойме степной реки Кумак с шириной русла более 5-10 метров. пересекает все восточное Оренбуржье, впадая в реку Урал в районе города Орска. В основной своей части пойма реки представляет собой извилистую широкую и глубокую долину со скалистыми крутыми берегами, но на территории Кумакского сельсовета она спокойно течет по степи среди пологих берегов представляет собой опасность только в период таяния снегов, река, заливая овраги образует много озер стариц. Затоплению подвергается правая сторона реки. Левый берег укреплен дамбой длиной около 2000 метров. Село, расположенное на левом берегу, не подтопляется. Русло реки Кумак песчаное.

Рельеф территории холмистый, овражный с уклоном от 5 до 20 % в сторону реки.

Оползневых явлений на территории МО Кумакский сельсовет не наблюдается.

Наиболее серьезным фактором является подмыв берегов. В связи с этим главным мероприятиям по инженерной защите территорий являются берегоукрепительные работы.

3.5 Инженерная инфраструктура

3.5.1 Водоснабжение

Водоснабжение села Кумак осуществляется от водозабора, расположенного в северо-восточной части села. Водозабор состоит из 6 артезианских скважин (из них 2 рабочие, одна требующая капремонта и 3 законсервированные) глубиной до 100 метров, дебит 200-250м3 /сутки. Вода доставляется населению по водопроводу. В селе имеется 2 водонапорные башни. Общая ёмкость водонапорных башен – 40 куб.м.

При расчете водопотребления принимаем среднесуточное водопотребление на одного жителя 125 л/сут., (приложение 12 «Нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области»), показатель водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. На полив зеленых насаждений, цветников и газонов 6 л/сут. Примем всего водопотребление – 131 л/сут на человека.

В настоящее водопотребление в селе Кумак, при численности населения 1524 чел. составляет около 199 тыс.куб. в сутки. Объема добывающей воды существующим водозабором недостаточно для бесперебойного водоснабжения населения питьевой водой, особенно в летнее время, когда из-за засушливости климата водопотребление возрастает.

Водопотребление на расчетный срок при численности населения 1768 человек составит 230,1 л/сут.

Проектом предлагается устройство дополнительных скважин.

На территории Кумакского сельсовета имеется добровольная пожарная дружина ПЧ «ВДПО» в составе: команда из 8 человек.

Расход воды на пожаротушение

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций, и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.  Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек. Расчетный расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях принимается в соответствии с таб. 1 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». Принимаем расход воды на наружное пожаротушение в поселении 10 л/сек на один пожар при застройке зданиями высотой не более 2 этажей, независимо от степени их огнестойкости.

Расход воды на наружное пожаротушение10 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды составит: (10*3600*3) \1000=108м3.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды.  Пожарный объем воды в резервуарах определяется согласно раздела 9 Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети.

Для пожаротушения можно использовать воду из реки Большой Кумак. Водоем, из которого производится забор воды для целей пожаротушения, должен иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Проектное предложение

На карте генплана отражены предложения по сохранению существующей системы водоснабжения с развитием на юг, где планируется новая жилая застройка, также предлагается реконструкция части водовода.

Генпланом предлагается:

Сохранение существующей системы водоснабжения, с условием реконструкции водоводов, т.е. перекладка изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов, а также проектом предлагается устройство дополнительных скважин.

Вести модернизацию сооружений водозабора с заменой морально-устаревшего технологического оборудования.

Сокращение использования пресных (питьевых) подземных вод для технических целей. Рассматривать целесообразность устройства для поливки приусадебных участков отдельных сезонных водопроводов с использованием местных источников и оросительных систем, непригодных в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В целях обеспечения населения достаточным количеством питьевой воды хорошего качества, на системе водоснабжения села необходима установка соответствующих приборов и аппаратуры учета фактического водопотребления, неравномерности водопотребления и качества питьевой воды.

В настоящее водопотребление в селе Кумак, составляет около 286,2 тыс.куб. в сутки. Дополнительная потребность в питьевой воде на расчетный период составит 233,0 л/сут., дебит существующих водозаборных скважин составляет 200-250 м3 /сутки. Предлагается на расчетный период расширение существующего водозабора, бурение дополнительных водозаборных скважин с общим дебитом не менее 270 м3 /сутки.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения относится к вопросам местного значения поселения. Пожарная безопасность обеспечивается в соответствии с ФЗ-123 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3.5.2 Водоотведение

В настоящее время в Кумакском сельсовете отсутствует централизованная система водоотведения.

Согласно «Нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области», удельное водоотведение в неканализованных районах принимается 25 л/сут на одного жителя. В селе Кумак объем сточных вод составляет 54 625 л/сут.

Если удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению (п. 3.4.1.3-3.4.1.4 «Нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области») без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, тогда объем сточных вод составит 273,0 куб.метров/сут.

Проектное предложение

Генпланом предлагается строительство централизованной системы канализации, проектирование и строительство очистных сооружений. Размещение очистных сооружений и сливной станции возможно южнее села Кумак за дорогой Орск-Новоорск, на территории площадью около 2,0 га.

Кроме развития системы канализации в существующей жилой застройке, необходимо разработать проект центральной канализации в новой жилой застройке со сбросом сточных вод на очистные сооружения.

Количество стоков в системах хозяйственно-бытовой канализации принято по водопотреблению с учетом следующих понижающих коэффициентов:

- сельской – 0,9;

- при наличии местной промышленности – 0,8-0,9.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Проекты канализации населенных пунктов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

3.5.3 Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в селе Кумак осуществляется от котельных, работающих на природном газе.

Котельные и их характеристики

| Местонахождение котельной, тип котлов | Размеры помещений (длина, ширина, высота), м./ тип марка котлов | Расход газа м3/ час | Объем котла м3 | Потребители теплоэнергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Объекты экономики, соцкультбыта | Жилой фонд, насе ление (чел) |
| с. Кумак | 12х6х6 / /ЯИК- 80- 6 шт. | 60 | 0,24 | школа | - |
| Индивидуальная котельная (ФАП) | Водогрейный, КСГ-80 | 57,6 | 0,295 | ФАП | - |
| Индивидуальная котельная (Детский сад) | Водогрейный, ХОПЕР-100 | 22,4 | 0,715 | Детский сад | - |

Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению, отапливается от АОГВ.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной жилой застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

3.5.4 Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от понизительной станции 35/10кВт., через 14 трансформаторных подстанций

Трансформаторные подстанции

| ТП, Наименование питающего фидера | Тип исполнения | Мощность тр-ра,кВа | Нагрузка,А | Местонахождение | Марка провода | Принадлежность | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 н 12 Кумак | КТП | 40 | 15 | Кумак | 2хА-25 | ВПО | АЗС "Электа", Стимекс |
| 28н 9 Кумак | КТП | 63 | 50 | Кумак | АВВГ2х6 | ВПО | тур.База ООО"Вымпел" |
| 41н 9 Кумак | КТП | 400 | 240 | Кумак | 5хА-35 | ВПО | быт,ул.3,4,5,6 |
| 50н 9 Кумак | КТП | 250 | 120 | Кумак | 5хАС-35 | ВПО | клуб, быт, газовая котельная |
| 51н 9 Кумак | КТП | 250 | 130 | Кумак | 4хАС-35 | ВПО | жив-во, быт, ул 1,2 |
| 56н 14 Кумак | КТП | 160 | 80 | Кумак | 2хА-16 | ВПО | ООО "Кварта" |
| 156н 9 Кумак | КТП | 400 | 260 | Кумак | 4хА-35 | ВПО | магазин, быт, ул. 6,7,8 |
| 186н 9 Кумак | КТП | 160 | 80 | Кумак | 5хАС-50 | ВПО | детсад |
| 245н 9 Кумак | КТП | 160 | 80 | Кумак | 5хА-35 | ВПО | быт, ул.9 |
| 246н 14 Кумак | КТП | 63 | 25 | Кумак | 4хА-35 | ВПО | скважина |
| 284н 9 Кумак | КТП | 250 | 130 | Кумак | 5хА-25 | ВПО | быт, 11улица |
| 285н 9 Кумак | КТП | 250 | 100 | Кумак | 4хАС-35 | ВПО | животноводство |
| 316н 9 Кумак | КТП | 250 | 115 | Кумак | 5хА-25 | ВПО | быт, ул.№12 |

3.5.5 Газоснабжение

Основные данные по ГРП Кумакского сельсовета

| тип ГРП | Местонахож-дение | Диаметр газо-провода, мм |  | Давление, кгс/см2 |  | Расход газа м3/час | потребители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход | выход | вход | выход |  | объекты | Жил.фонд |
| ГРП | С. Кумак | 114 | 219 | 12 | 0,025 | 900 | ШП - 3 шт. с.Кумак | 631 дом, 2018 чел |
| ШП | с. Кумак, ул.Почтовая | 57 | 159 | 3 | 0,03 | 900 | - | 246 домов, 790 чел |
| ШП | с. Кумак, ул. Садовая | 50 | 150 | 3 | 0,03 | 900 | - | 235 домов, 763 чел |

3.5.6 Связь

Муниципальное образование Кумакский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры. Она обеспечивает потребности органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной и передаче данных.

Услуги связи предоставляются сотовой и стационарной связью. Количество операторов связи – 4: ОАО «Волгателеком», сотовая связь «Теле2», «Мегафон», «МТС».

Телекоммуникации обеспечивают 5 общедоступных каналов. Имеется спутниковое телевидение.

В 2022 году осуществляется строительство высокоскоростных сетей связи по всему с. Кумак. Доступ в интернет организуется по современной технологии, то есть, непосредственно в дом или квартиру прокладывается персональный оптоволоконный кабель. Такая скорость без потери качества позволяет жителям пользоваться не только интернетом, но и подключать различные цифровые сервисы для комфортной жизни.

Для развития средств связи необходимо выполнить следующие мероприятия:

- наращивание номерной емкости сельских АТС для обеспечения 100% телефонизации населения;

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное, с использованием по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС;

- развитие сети Интернет.

3.6 Охрана окружающий среды

3.6.1 Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

На территории Кумакского сельсовета основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются животноводческие предприятия, предприятия по добычи полезных ископаемых, личный и общественный транспорт.

Согласно Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Новоорском районе в 2011 году» на территории района были проведены лабораторные исследования 1585 проб атмосферного воздуха. По результатам исследований установлено, что содержание вредных веществ в атмосферном воздухе не превышает предельно допустимых концентраций.

Рельеф местности на территории района характеризуется равнинным ландшафтом и значительной ветровой нагрузкой. Промышленные объекты городов соседних территорий находятся на значительном расстоянии от границ района.  Данные факты не позволяют концентрироваться вредным веществам на территориях населенных пунктов, что подтверждается результатами лабораторных исследований.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Согласно письма от 26.06.2012 года № 1458 Северо-восточного отдела Управления Роспотребнадзора в целях снижения негативного влияния выбросов на окружающую среду регламентированы санитарно-защитные зоны объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду в МО «Кумакский сельсовет»

| № п/п | Наименование объекта | Размер санитарно-защитной зоны, зоны санитарной охраны в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скотомогильник (земляная яма) | 1000 метров |
| 2. | Автозаправочная станция ООО «Стимекс-2000» | 100 метров |
| 3. | Кладбище | 100 метров |
| 4. | Фермерские хозяйства | 300 метров |
| 5. | Машинно-транспортные мастерские, животноводческие помещения СПК колхоз «Кумакский» | - метров |

Предприятие КФХ (база по содержанию КРС и свиней) на юго-западе села Кумак расположено с нарушением санитарных норм - на расстоянии менее 300 метров от жилой застройки. Необходимо закрытие существующей животноводческой базы, расчистка территории от построек и её рекультивация.

Размещение сельскохозяйственных предприятий и помещений на территории с. Кумак возможно на территориях, предусмотренных функциональным зонированием генерального плана (см. карты генерального плана) с соблюдением нормативных показателей санитарно-защитных зон для агропромышленных объектов.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны всех предприятий поселения;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения МУП ЖКХ и организация контроля за использованием теплоносителей;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (устройство твердого покрытия улично-дорожной сети в целях уменьшения распространения пыли);

- при планировании застройки поселения учитывать санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- внедрение технологий на животноводческих фермах по обеззараживанию и переработке навоза и помета (твердой и жидкой фракций).

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта, и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Нового жилого строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом МО «Кумакский сельсовет» не предусматривается. Размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на территории Кумакского сельсовета не предусматривается.

3.6.2 Водные ресурсы.

На территории МО «Кумакский сельсовет» Новоорского района имеются открытые водные объекты – это река Б.Кумак, озера, старицы и обводненные песчаные и глиняные карьеры. Используются на местном уровне в целях отдыха, в деятельности промышленных и других предприятий не задействованы. На берегу реки Б.Кумак в с. Кумак, для населения оборудована рекреационная зона.

В целях охраны водных объектов от загрязнений и ведения мониторингового наблюдения, на территории Новоорского района территориальным отделом, совместно с Новоорским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» организован и осуществляется регулярный контроль состояния открытых водоемов.

Основными источниками загрязнений воды открытых водоемов могут являться:

сельскохозяйственные предприятия, с основными и главными видами деятельности – животноводство и растениеводство;

- личные подворья в сельских населенных пунктах;

- использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Прямой сброс промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений в открытые водоемы на территории Новоорского района с 2017 по 2021 годах не регистрировался.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение.

В питьевых целях в с. Кумак используется вода из артезианских скважин, расположенных северо-восточнее села, а также частных скважин расположенных на территории личных подсобных хозяйствах.

В целях обеспечения населения района достаточным количеством воды питьевого качества территориальным отделом, начиная с 1997 года, проводится определенная работа, направленная на выполнение требований предъявляемые к питьевой воде. В результате проведенной работы расширенные лабораторные исследования, проведены на всех водопроводах района. Все водопроводы на территории района охвачены лабораторным контролем. Лабораториями Новоорского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» проведены исследования проб воды по 56 санитарно-химическим, токсикологическим и радиологическим показателям, по 7 микробиологическим и гельминтологическим показателям.

По результатам проведенных лабораторных исследований проб питьевой воды, превышения санитарно-химических, радиологических, токсикологических и микробиологических показателей более чем в 5 раз не отмечались.

Износ водопроводных сетей и сооружений в среднем составляет до 85%. Строились водоводы хозяйственным способом в 70-х 80-х годах, с тех пор ни капитальный ремонт, ни реконструкции водопроводных сетей не проводились.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО «Кумакский сельсовет» в размере согласно таблицы указанной ниже

Таблица

| Водный объект | Водоохранная зона |
| --- | --- |
| Р. Большой Кумак | 200 метров |

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 25.12.2023) в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; (в ред. Федеральных законов от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 01.05.2022 N 122-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 30.12.2021 N 445-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (п. 6 в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 416-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а) применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех водозаборных скважин (в т.ч. и личных) необходимо разработать проект организации зоны санитарной охраны с определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Выбор участка под бурение собственных скважин и их эксплуатация должны производиться строго в соответствии с упомянутым СанПиН 2.1.4.1110-02.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов. Жилье и другие объекты, расположенные в границах водоохранной зоны должны быть канализованы в первую очередь.

3.6.3 Источники загрязнения почв.

Загрязнение подстилающей поверхности почв рассматриваемой территории происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей. Основные виды загрязнения почв, имеющие место в Кумакском сельсовете это: загрязнение неорганическими отходами и выбросами, загрязнение тяжелыми металлами, загрязнение пестицидами.

Основным источником химического загрязнения почв служит автомобильный транспорт. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк; углеводороды, бенз(а)пирен и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна.

Непосредственное загрязнение почв в результате разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются увеличение количества ТБО, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации, возникновение несанкционированных свалок.

Существующую свалку ТБО необходимо закрыть и провести мероприятия по рекультивации почвы.

Схема санитарной очистки населенных мест продолжает оставаться несовершенной. Основными нерешенными вопросами остаются:

- слабая материально-техническая база коммунальной службы и местных администраций;

- появление несанкционированных свалок в районе размещения населенных пунктов;

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

Мероприятия по охране почв.

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Необходимо проведение следующих мероприятий по охране почв:

Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно- оздоровительных целей.

Размещение объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека на территории населенных пунктов Кумакского сельсовета возможно на территориях, предусмотренных функциональным зонированием генерального плана (см. карты генерального плана) с соблюдением нормативных показателей санитарно-защитных зон.

Нового жилого строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом МО «Кумакский сельсовет» не предусматривается.

3.6.4 Санитарная очистка населенных мест.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Кумакского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли, места отдыха населения.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из не канализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и вывоза бытовых отходов входит в полномочия администрации МО Кумакский сельсовет (ст.14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 № 131-ФЗ»)

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 300 кг/год (1,5 куб.м/год) на одного человека. В настоящее время из расчета на 2185 человек объем твердых бытовых отходов для Кумакского сельсовета составляет 983,2 т/год.

На территории Кумакского сельсовета стихийная свалка твердых бытовых отходов расположена на территории неглубокого карьера площадью около 7,0 га, где ранее производилась выемка песчано-гравийной смеси. Эксплуатация свалки ТБО контролируется администрацией сельского совета, мусор складируется и уплотняется.

Размещение свалки не соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" и СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления", по следующим критериям:

- свалка ТБО расположена на расстоянии около 500 метров от жилых строений (по нормам СЗЗ от свалки ТБО должно быть 1000 м);

- территория подтапливается грунтовыми водами, территория не обвалована.

В целях улучшения состояния окружающей среды и экологической обстановки в Кумакском сельсовете генпланом предлагается закрытие существующей свалки ТБО и рекультивация её территории.

- ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ

- Принимаемые настоящим генеральным планом проектные решения направлены преимущественно на улучшение качества жизни проживающего на территории населения. Оценка возможного влияния планируемых к размещению объектов местного значения проводится с учетом анализа сложившейся ситуации, перспектив развития демографической и социально-экономической сфер.

4.1 Природные условия и ресурсы территории

4.1.1 Климат

Климат Кумакского сельсовета резко континентальный, что объясняется его географическим положением к востоку от осевой части Уральского хребта, служащего препятствием для масс влажного воздуха, приходящих с запада. На территории сельсовета среднегодовая температура воздуха составляет + 1,5-2,0 °С. Температура самого холодного месяца (января) около -17°С. Наиболее низкие температуры отмечаются преимущественно в декабре и январе. Абсолютный минимум температуры по метеостанции г. Орска равен -42°С, максимум +41°С.

Годовое количество осадков составляет от 300 до 350 мм год. Средняя дата установления снежного покрова 20-28 ноября, а средние сроки схода приходятся на первую половину апреля. Глубина промерзания почвы достигает 150 см.

Во все периоды года преобладающими ветрами являются ветра западного, в меньшей мере, северо-восточного и восточного направления. Последние отмечаются в весенне-летние месяцы, сопровождаются высокой температурой и низкой влажностью воздуха.

В агроклиматическом отношении климат сельсовета характеризуется засушливостью, его теплообеспеченность суммой активных температур (выше +10°С) от 2400° до 2600°. Продолжительность безморозного периода в районе 130-145 дней, продолжительность залегания снежного покрова 130-145 дней. Продолжительность вегетационного периода в среднем 135 дней.

4.1.2 Гидрологические условия

Все поверхностные воды Новоорского района принадлежат к бассейну реки Урал.  Кумакский сельсовет расположен в пойменной террасе реки Большой Кумак и реки Урал. Река Большой Кумак протекает по Ясненскому и Новоорскому районам и является первым крупным левым притоком реки Урал, общая протяженность р. Большой Кумак 212 км, имеет 24 притока длиной менее 10 км. Среднемноголетний расход в устье реки составляет 300 млн.м. Русло реки песчано-глинистое, деформирующееся, зарастающее, шириной 5−40 м. Глубина на плесах 2−3 м, на перекатах 0,25−0,40м.

Река Урал протекает по западной границе Кумакского сельсовета.

В пойме реки сосредоточено большое количество озер-стариц, режим которых тесно связан с основными водотоками. На территории сельсовета имеются обводненные овраги, питающиеся от реки Б.Кумак и обводненные карьеры, оставшиеся после разработки глины и песка.

На востоке сельсовета протекает ручей Ерыкла, являющийся рукавом реки Б.Кумак, который отходит от реки и впадает в р. Урал. Протяженность его 23 км, сам имеет два притока общей длиной 3 метра.

Грунтовые воды залегают на глубине 4-10 метров.

4.1.3 Почвенный покров

Почвы Кумакского сельсовета представлены южными черноземами, сформированные типчаково-ковыльной растительностью. Они содержат 4-7 % гумуса при мощности гумусового горизонта в 30-50 см. Южнее Кумака основной фон почвенного покрова образуют темно-каштановые почвы. Для них характерна мощность гумусового горизонта в 30-40 см, при содержании гумуса 3,5-5%. В связи с нарастающей сухостью климата, а также с высокой карбонатностью и засоленностью почвообразующих пород в подзоне южных черноземов и темно-каштановых почв, большое распространение получили карбонатные, солонцовые разновидности, солонцово-солончаковые комплексы, щебёнчато-каменистые разновидности, малоразвитые почвы и выходы горных пород. Основу почвенного покрова пойм рек и приозерных понижений слагают различные подтипы аллювиальных и лугово-каштановых почв.

Степь Кумакского поселения, обладавшая значительным запасом плодородия и отличающиеся наиболее высокой биопродуктивностью и экологической стабильностью в настоящее время либо полностью распаханы, либо деградированы в результате продолжительной хозяйственной нагрузки. Это привело к негативному изменению свойств почвы, потере органического вещества и другим деструктивным процессам. В результате широкого агарного освоения черноземов, различных нарушений технологического плана снижена их экологическая устойчивость, потерян ряд экосистемных и биосферных функций. В черноземах, как компонентах экосистемы, нарушены свойства, параметры и режимы, соотношение фаз и структурная организация почвенного покрова. В связи с этим продолжаются процессы эрозии, дефляции, потери структуры, переуплотнения и дегумификации черноземов.

Необходимо разработка комплексной программы по восстановлению плодородия почв.

В перечне мер, разработанных наукой, для восстановления черноземов:

- повышение их экологической устойчивости к негативным воздействиям повышением биопродуктивности возделываемых на них сельскохозяйственных культур;

- строгое соблюдение агротехнических (особые способы обработки почв) и фитомелиоративных мер (уменьшение в севообороте доли пропашных культур и увеличение доли многолетних трав);

- сокращение площадей паров;

- выращиванием культур, малотребовательных к гумусу – бобовых, яровых зерновых (пшеницы);

- оставление на полях измельченной соломы;

- реставрация профиля сильно истощенных черноземов путем внесения черноземов, обладающих большим гумусовым резервом, иловых отложений высохших водоемов (внесение необходимо в 30 и более см), это позволит возвратить деградированной почве ее строение, функциональность, плодородие;

- и др. меры по предупреждению процессов эрозии почвы, восстановлению плодородия почвы.

4.1.4 Растительный и животный мир

Растительность представлена травостоем типичной степи. Травостой типичной степи низкий и разреженный с присутствием ковыля. Южнее р. Кумак выделяется подзона полынно-злаковых степей. В пойме р. Б.Кумак выделяются песчаные степи. Для песчаных степей, отличающихся рыхлостью почвы и наличием увлажненного горизонта, характерны корневищные растения: волоснец песчаный, осока лигерийская, костер безостый, пырей ползучий. На закрепленных песках и супесях наиболее обычны - овсяница Беккера, ковыль волосатик или тырса, житняк сибирский, астрагал песчаный, на песках незакрепленных, разбитых выпасом - волоснец гигантский, молочай Жерарда и др.

Животный мир, несмотря на коренные изменения среды обитания животных, в связи с заселением и освоением региона, сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны.

Основную часть разнообразия животного мира составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах. Из млекопитающих к ним относится волк, лиса обыкновенная, корсак, заяц-русак, барсук, горностай, хорь степной, ласка, полевая мышь и т.д. До распашки степи были густо населены такими крупными птицами, как дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая куропатка. В настоящее время эти виды встречаются редко, а дрофа не отмечается вообще. Характерны для степей дневные хищники: степной орел, могильник, курганник, а также мелкие соколы: кобчик, пустельга обыкновенная и степная.

Естественный облик степи практически утрачен из-за высокой антропогенной нагрузки, вся территория поселения освоена хозяйственной деятельностью человека.

4.1.5 Полезные ископаемые

На территории сельсовета имеется Кумакское месторождение строительных материалов – песка, огнеупорных глин. Лицензией на разработку Кумакского месторождения обладает предприятие ООО «Кумакский карьер».

ООО «Кумакский карьер» является пользователем недр, на основании лицензии ОРБ 02861 ТЭ. В соответствии с Приказом Департамента по недропользованию по Приволжскому Федеральному округу от 24.11.2020 г. № 401 «Об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации с целью проведения работ, связанных с пользованием недрами за счет средств недропользователя» участки изъяты для государственных нужд в связи с осуществлением недропользования.

Кумакское месторождение расположено в Новоорском районе Оренбургской области в 22 км к северо-востоку от г. Орска. Действующий карьер располагается в северо-восточной части Кумакского месторождения, и вытянут вдоль железнодорожной магистрали Орск-Челябинск.

В геологическом строении Кумакского месторождения принимают участие рыхлые песчано-глинистые породы неогенового и четвертичного возраста площадного характера распространения.

Огнеупорные глины залегают в виде выдержанного пласта постоянной мощности от 2 до 19м, при средней мощности 6 м. Подстилаются глины светло-серыми кварцевыми песками или песчаными глинами с прослоями гравия и гальки.

Огнеупорные глины представляют собой низкодисперсные, пластичные пестроокрашенные породы от светло-серых до темно-серых тонов. В глинах присутствует слюды, кварц, железистые минералы.

Балансовые запасы огнеупорной глины на Кумакском месторождении были утверждены протоколом № 8455 ВКЗ СССР от 10.10.1953 г.в следующих количествах (по категориям в тыс.тн.) по состоянию на 01.01.1953 г.
А2 – 15740; В – 4852; С1 – 14596; 35 188
Глины продуктивной толщи состоят из тонкодисперсного материала, что обуславливает их высокую пластичность. Гранулометрический состав глин всех разновидностей практически одинаков и характеризуется содержанием глинистых частиц размером менее 0,022 мм от 80,3 % до 99,8 %.

Химический состав Кумакских глин достаточно разнообразен, содержание оксида алюминия колеблется от 20 до 35 %, оксида железа от 0,2 до 5,5 %.

Основное количество кремнезема связано в каолините, меньшая часть в виде тонкорассеянного песка. Суммарное содержание в глинах окиси кальция и магния не превышает 1,0-1,5 %, а щелочей и серы (SO3) не более 1,0 %.

Двуокись титана содержится в количестве от 1,6 % до 2,7 при среднем содержании 2,1 %. Основное количество двуокиси титана связано с рутилом, в меньшей мере — с ильменитом.

Повышенное содержание железа является характерной особенностью глин месторождения. Источником железа являются мелкие зерна бурого железняка, рассеянного в виде механической примеси в массе глин, и более редко — зерна ильменита.

4.1.6 Территориальные ресурсы Кумакского сельсовета

Границами разработки генерального плана являются административные границы муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Новоорский район Оренбургской области», принятый Законодательным собранием Оренбургской области от 16 февраля 2005г. № 1905/313-III-ОЗ

По данным администрации Новоорского района ориентировочная площадь поселения – 21717 га, площадь населенных пунктов – 527,3 га

В результате картографических измерений определены следующие параметры территорий Кумакского сельсовета:

- Территория МО Кумакский сельсовет – 21717 га

- Территории населенных пунктов – 527,3 га

- Земли сельскохозяйственного использования (за границами населенного пункта) – 17518,1 га

- Земли обороны, промышленности, транспорта и связи – 807,9 га

- Специального назначения – 714 га

- Рекреационная зона – 1075 га

- Лесной фонд – 789 га

- Водный фонд – 286 га.

| № п.п. | Наименование земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов в т.ч. с. Кумак ст. Кумак | 527 | 2,4 |
| 2. | Земли с/х использования (за гр. н.п) | 17518,1 | 80,6 |
| 3. | Земли ГЛФ | 789 | 3,6 |
| 4. | Земли водного фонда | 286 | 1,3 |
| 5. | Земли обороны, промышленности, транспорта и связи | 807,9 | 3,8 |
| 6. | Специального назначения | 714 | 3,3 |
| 7. | Рекреационная зона | 1075 | 5,0 |
|  | Итого земель в границах МО | 21717 | 100 |

4.2 Особенности экономико-географического положения.

Муниципальное образование «Кумакский сельсовет» расположено в юго-западной части Новоорского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации (Закон Оренбургской области "Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав" от 15 сентября 2008 года N 2367/495-IV-ОЗ).

Кумакский сельсовет расположен в восточной части Оренбургской области в пойме реки Большой Кумак, являющимся притоком реки Урал. Граничит на севере с Кумакским сельсоветом, на востоке с Горьковским сельсоветом Новоорского района, на юге с городским округом городом Орск, на северо-западе с Гайским районом.

Общая протяженность границ поселения составляет около 10681 м. Площадь территории сельсовета 21717 га.

Поселение протянулось с юга на север на 3,4 км, с запада на восток 1,3 км.

Кумакский сельсовет расположен в восточной части Оренбургской области на расстоянии 35 км от городского округа города Орск и около 400 км от областного центра г. Оренбурга.

Особенностью экономико–географического положения можно считать высокую транспортную обеспеченность поселения - по территории сельсовета проходят основные транспортные пути восточной части Оренбуржья – это автомобильные дороги общего пользования регионального значения Оренбург – Орск – Шильда - гр. Челябинской области и Орск – пос. Домбаровский – г. Ясный – г. Светлый.

Основные отрасли экономики поселения:

- сельское хозяйство, специализация – растениеводство и животноводство (КРС и свиноводство),

- промышленность – добыча полезных ископаемых.

4.3 Зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023).

В составе материалов по обоснованию генерального плана Кумакского сельсовета выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- зоны особо охраняемых природных территорий;

- округа санитарной (горно-санитарной) охраны;

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны;

- приаэродромная территория.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты-схемы в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

Согласно постановлению Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 № 118/21-ПЗС «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры и принятии их на государственный учет и охрану как памятники областного значения» в границах МО Кумакский сельсовет расположены два памятника археологии Областного значения:

1. Курганный могильник "Три мара" 1 - с. Кумак, в 4,7 км к ЮЮВ от села.

2. Курганный могильник "Три мара" 2 - с. Кумак, в 5 км к ЮВ от села.

Постановлением Правительства Оренбургской области № 121-п от 25 февраля 2015 года «О памятниках природы областного значения Оренбургской области» установлено, что на территории МО Кумакский сельсовет расположен памятник природы областного значения -Степные урочища с курганами «Три мара» (в 4,2 км к юго-востоку от с. Кумак).

Режим использования земель, входящих в состав зоны с особыми условиями использования территории, объявленной памятником природы областного значения, устанавливается паспортом данного памятника природы.

Режим особой охраны памятника природы (запрещенные виды использования) (согласно Паспорта памятника природы областного значения Степные урочища с курганами «Три мара», утвержденного 27.01.2014 г.):

На территории памятника природы запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, запрещается:

  - распашка, боронирование, дискование и иные агротехнические работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова, за исключением устройства противопожарной опашки по периметру территории;

  - выпас мелкого рогатого скота;

  - строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капительного строительства, в том числе линейных сооружений;

  - хранение, захоронение и обезвреживание отходов;

  - гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений;

  - выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в хозяйственных целях (проведение палов), за исключением случаев борьбы со степными пожарами методом встречного или предварительного пала;

  - хранение и использование пестицидов и гербицидов, за исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием;

  - разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с обустройством месторождений;

  - установка и эксплуатация ветроэнергетических электрогенераторов мощностью более 20 кВт;

  - эксплуатация воздушных линий электропередачи 6-10 кВ с металлическими траверсами и неизолированным проводом, не оборудованных птицезащитными кожухами;

  - передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Допустимые виды использования памятника природы:

На территории памятника природы ограниченно допускаются (ограничиваются) следующие виды деятельности:

- сенокошение допускается в объеме не более 15% площади памятника природы ежегодно, в первую очередь для сенокошения предоставляются залежные угодья и полоса шириной 10 м по периметру памятника природы;

- выпас крупного рогатого скота и лошадей допускается в период с 01 мая по 15 ноября из расчета не менее 4 га пастбищ на 1 условную голову скота при условии продолжительности стравливания каждого пастбищного участка не более 10 дней с перерывом не менее 90 дней;

- нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест водопоя скота допускается в количестве не более двух на всю территорию памятника природы;

- ограничение использования огня в целях борьбы со степными пожарами методом встречного или предварительного пала допускается при выполнении следующих требований:

а) наличие на местности достаточных сил и средств пожаротушения;

б) в период с 10 апреля по 30 сентября включительно допускается только проведение встречного пала в ситуации тушения уже возникшего пожара, проведение предварительного пала допускается только в период с 01 октября по 09 апреля;

- проведение биотехнических мероприятий, направленных на поддержание и увеличение численности охотничьих ресурсов;

- добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора;

- поддержание в исправности существующих гидротехнических сооружений;

- рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в соответствии с действующим законодательством;

- устройство экологических троп, создание инфраструктуры природного, экологического, познавательного туризма.

На территории памятника разрешается без дополнительных ограничений:

- посещение территории гражданами;

- проведение образовательных мероприятий, осуществление природного, экологического, познавательного туризма без создания специальной инфраструктуры;

- сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для собственных нужд;

- передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам;

- проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных обязанностей лиц государственных органов, наделенных в соответствии с действующим законодательством полномочиями по беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при осуществлении служебной деятельности.

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности необходимо уведомить правообладателей земельных участков, на которых находится памятник природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране памятника природы и MПP Оренбургской области.

Санитарно-защитные зоны сооружений и иных объектов.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района, установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого промышленного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона – территория между границами промплощадки предприятия, с учетом перспективы его расширения и развития и жилой застройкой. СЗЗ предназначена для:

  - Обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ;

  - Организации дополнительных озелененных площадей с целью усиления ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха.

По своему функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Возможность использования земель, отведенных под санитарно-защитные зоны для с/х производства, должна быть обоснована соответствующими ведомствами и иметь положительное заключение учреждений санитарно-эпидемиологической службы.

Санитарно-защитная зона должна быть максимально озеленена.

В границах СЗЗ новое жилищное строительство не допускается. В случаях наличия существующей жилой застройки в границах СЗЗ промышленных предприятий и других объектов, вопрос о необходимости вывода его за пределы СЗЗ решается в каждом конкретном случае с учетом фактического загрязнения атмосферы, почв и подземных вод, уровня воздействия физических факторов в зоне влияния предприятия (объекта), перспективы снижения неблагоприятного воздействия предприятия (объекта) на окружающую среду и здоровье населения.

В таблице «Перечень объектов, имеющих СЗЗ и размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы Кумакского сельсовета» указаны объекты, обнаруженные на территории Кумакского сельсовета, которые оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Таблица

Перечень объектов, имеющих СЗЗ и размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы Кумакского сельсовета (указаны в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»)

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 2 | КФХ на 500 голов | III | 300 |
| 3 | Карьер по добычи песка | IV | 100 |
| 4 | Автозаправочная станция | IV | 100 |
| 5 | Склады горюче-смазочных материалов | IV | 100 |
| 6 | Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна | V | 50 |

Охранная зона газопровода.

Охранная зона газопровода — территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Приказа Ростехнадзора ФНП в области промышленной безопасности от 11.12.2020 №517 "Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов".

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Санитарные разрывы магистральных сетей.

Границы санитарного разрыва железной дороги и интенсивно используемых подъездных путей в материалах генплана учтены размером в 100 м от крайнего рельса.

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с Постановлением от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.

Размеры санитарного разрыва магистрального газопровода приняты в зависимости от класса и диаметра в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 30 марта 2003 года. Газопроводы I класса с диаметром труб 200 мм имеют санитарный разрыв 100 м от крайней нитки.

Водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заилевания указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров в размере 50 метров;

- от десяти до пятидесяти км в размере 100 метров;

- от пятидесяти км и более в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (п. 5 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (в ред. Федеральных законов от 08.12.2020 N 416-ФЗ, от 19.12.2023 N 613-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(ч. 18 ст. 65 Водного кодекса).

Перечень водотоков, расположенных на территории Кумакского сельсовета, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов

(согласно Постановления Правительства Оренбургской области от 17.07.2013 № 604-п «Об утверждении перечней водных объектов, подлежащих региональному государственному надзору в области использования и охраны водных объектов»)

| № п/п | Наименование водотока | Наименование водотока, притоком которого является | Порядок притока | Протяжен- ность, км | Ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р. Урал | Впадает в Каспийское море | - | 2428 | 200 метров |
| 2 | Р. Большой Кумак | р. Урал | I | 212 | 200 метров |
| 3 | Руч. Ерыкла | отходит от р. Большой Кумак, впадает в р. Урал | I | 23 | - метров |

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

ЗCO организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

На территории Кумакского сельсовета в северо-восточной части села имеется водозабор, состоящий из 6-ти артезианских водозаборных скважин. Вода доставляется населению по водопроводу. В селе имеется 2 водонапорные башни. На карте генплана «Карта зон с особыми условиями использования территории и территорий, подверженных риску возникновению ЧС МО Кумакский сельсовет» обозначены зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

| Наименование объекта | Размер ЗСО в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 |
| --- | --- |
| 1,3 «Рудник Кумак» 2 «Кумак» | 1-ый пояс – 50 м 2-ой пояс – 200 м 3-ий пояс – 300 м |
| Трасса питьевого водопровода | 10 метров в радиусе |

Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением, в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10 "О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

4.4 Особо охраняемые территории.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (письмо от 17.03.2011, № МП-12-20/2623) на территории Кумакского сельсовета в настоящее время имеется одна особо охраняемая природная территория регионального (областного значения), утвержденных постановлением администрации Оренбургской области от 25.02.2015 г. № 121-п «О памятниках природы областного значения  Оренбургской области»:

- Степные урочища с курганами «Три мара».

Характеристика ООПТ представлена в таблице

Таблица

| Название | Площадь, га | Местоположение | Назначение памятника и описание | Охранные меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степные урочища с курганами "Три мара" | 4,8 | В 4,2 км к юго-востоку от с. Кумак. | Ландшафтно-археологический - участок, сохранившийся от распашки степи 400x400 м. В центре его курганная группа - сарматские надмогильные насыпи VI века до н.э - IV века н.э. на местности хорошо просматривается не три, а четыре кургана. Один из них очень крупный, остальные - помельче. На вершинах курганов - заросшие травой следы старых раскопов. Вокруг плоская, сложенная супесями, равнина. Объект является образцом восстановленной на нарушенных в древности землях почвы и растительности. Растительность плоских участков - типично степная и относится к тырсово- полынково-типчаковой ассоциации | Запрещается: - прогон и выпас скота; - распашка земель; - отвод земельных участков под все виды застройки; - изменение видового состава растительности; - устройство палаточных городков, туристических стоянок. |

В 4 км к юго-востоку от села Кумак находится степное урочище Три Мара. Оно представляет собой участок целинной степи размером 400 х 400 м, в центре которого находится курганная группа — сарматские надмогильные насыпи. Курганная группа носит название Три Мара (три кургана), хотя на местности просматриваются не три, а четыре кургана. Один из них очень крупный (высотой около 4 м), остальные поменьше. На вершинах курганов — заросшие травой следы старых раскопов. Вокруг них плоская, сложенная супесями, равнина. Растительный покров образован тырсово-полын-ково-типчаковой ассоциацией с общим проективным покрытием 75%. Из разнотравья здесь наиболее характерны люцерна румынская, резак обыкновенный, шалфей степной, триния шершавая, тысячелистник благородный, ирис низкий. На курганах к разнотравью присоединяются пышные кусты терескена серого»

В таблице указан перечень объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Кумакского сельсовета, согласно постановления Законодательного собрания Оренбургской области от 6 октября 1998 г. № 118/21-пзс «об утверждении списка вновь выявленных памятников истории и культуры и принятии их на государственный учет и охрану как памятники областного значения».

Таблица

Выписка из государственного списка памятников археологии областного значения. Памятники археологии, расположенные на территории Кумакского сельсовета Оренбургской области.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганный могильник "Три мара" 1 | с. Кумак, в 4,7 км к ЮЮВ от села | р.ж.в. | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10Л 998 г. № 1 18/214 |
| 2. | Курганный могильник "Три мара" 2 | с. Кумак, в 5 км к ЮВ от села | р.ж.в. | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № И 8/21 -Г |

Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия Оренбургской области:

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия Новоорского района не определены.

Границы территорий объектов и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия,  с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон, все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия и разрабатываемая градостроительная документация подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

Перечень мероприятий в сфере охраны памятников истории и культуры:

- необходима разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке генеральных планов и иной градостроительной документации территорий муниципальных образований, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

4.5 Приаэродромная территория.

В соответствии с требованиями Статьи 47 Воздушного кодекса РФ решение об установлении приаэродромной территории (далее – ПТ) аэродрома Орск (далее – Решение) подготовлено в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов (далее – ВС), перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов ВС на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным кодексом РФ, земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

На ПТ аэродрома Орск устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом РФ (далее – ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности).

В соответствии с требованиями Правил установления ПТ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 №1460, границы ПТ аэродрома Орск определены по внешним границам выделенных на ней подзон.

Ограничения, требующие меньшую высоту застройки, имеют приоритет.

Координаты подзон и зон ограничения застройки определены в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (МСК-56).2.7 Экономический потенциал.

На территории МО Кумакский сельсовет частично расположена граница четвертой подзоны аэродрома Орск.

Четвертая подзона выделена по границам зон действия средств радиотехнического обеспечения полетов ВС и авиационной электросвязи, обозначенным в аэронавигационном паспорте аэродрома, в границах РФ. Площадь четвертой подзоны - 1395 кв. км. В составе четвертой подзоны выделяются:

1. Территория четвертой подзоны – зона, обеспечивающая в своих границах действие средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи.

2. Зона ограничения застройки, создаваемая в целях исключения индустриальных помех, в которой устанавливаются ограничения на размещение объектов, способных генерировать или отражать помехи, влияющие на сигналы средств радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и авиационной электросвязи.

3. Зона ограничения застройки по высоте, включающая отдельные замкнутые сектора, в которых установлена ограничительная высота размещаемых объектов, так как объекты, превышающие данную оградительную высоту, будут являться потенциальными источниками помех за счет многопутевого распространения сигналов.

В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения:

На всей территории четвертой подзоны − в зоне действия средств РТОП и АС:

1. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2011 №1049-34 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

2. На всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных передающих радиотехнических объектов (далее – ПРТО) мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома.

3. Ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне, не ограничивают размещение объектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональное назначение которых требует их размещения в первой и второй подзонах.

4. Ограничения использования земельных участков и (или расположенных) на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости параметры и характеристики застройки или использования которых не создают помех в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения, что подтверждается летной проверкой и наличием согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.

В границах зоны ограничения застройки, создаваемой в целях исключения индустриальных помех в составе четвертой подзоны:

5. Размещение, строительство и сооружение воздушных высоковольтных линий электропередач с напряжением от 220 кВ, трансформаторных подстанций, промышленных электроустановок, сооружений, имеющих значительные металлические массы, к которым относятся: металлические мосты, электрифицированные железные дороги, проволочные ограждения, промышленные и другие крупные строения в зоне ограничения застройки, для исключения индустриальных помех в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.

В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны:

6. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по высоте, в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.

7.Размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 311 м БСВ, в зоне ограничения застройки по высоте, в составе четвертой подзоны, запрещено.

Зона ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны. В границах зоны ограничения застройки по высоте, в составе четвертой подзоны, устанавливаются следующие ограничения:

1. Размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по высоте, в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома, запрещено.

2. Размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 311 м БСВ, в зоне ограничения застройки по высоте, в составе четвертой подзоны, запрещено. Примечание. На территории зоны ограничения застройки по высоте вне секторов действует запрет на размещение ветровых турбин абсолютной высотой свыше 311 м БСВ. Ветровые турбины, размещаемые в секторах ограничения застройки, должны отвечать требованиям по высотности, указанным в секторах, с учетом лопастей в верхнем положении.

Ограничения, требующие меньшую высоту застройки, имеют приоритет.

4.6 Экономический потенциал.

На сегодняшний день реальными секторами экономики сельсовета являются сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Агропромышленный комплекс является главным сектором экономики сельсовета, от эффективной работы которого во многом зависит стабильность экономической, социальной и политической ситуации в поселении. Кумакский сельсовет относится к восточной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются яровые зерновые культуры, картофель, овощи и развито животноводство.

На развитие и территориальное размещение сельского хозяйства оказывают влияние природные, социально-экономические и исторические факторы. Это обеспеченность трудовыми ресурсами, месторасположение по отношению к местам потребления и переработки сельскохозяйственной продукции, степень развития транспорта и транспортной инфраструктуры, уровень урбанизации, механизации, электрификации и химизации, интенсивность сельского хозяйства, технический прогресс, экономическая политика в аграрном секторе.

Выявлены факторы, характеризующие Кумакский сельсовет как поселение с высокой инвестиционной привлекательностью, это:

- удачное географическое расположение и пограничное положение с городом Орск, природно-климатические условия, эффективная транспортная инфраструктура, обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры, устойчивая телефонная связь и др.

В настоящее время для Кумакского сельсовета определились направления возможного инвестирования - это сфера жилищного строительства (индивидуальные жилые дома), добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство (овощеводство), туризм.

Для развития экономики в Кумакском сельсовете сложились благоприятные условия:

- Высокая транспортная обеспеченность - по территории сельсовета проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения Оренбург – Орск – Шильда - гр. Челябинской области, обеспечивающую связь центральной и восточной части Оренбургской области с высоко развитым регионом – Челябинской областью. И автодорога сообщением г. Орск - пос. Домбаровский – г. Ясный -г.Светлый – гр. Республики Казахстан.

- Надежное энергообеспечение территории сельсовета.

- Природные ресурсы, являющиеся главным фактором развития сельского хозяйства, определяют специфику сельского хозяйства данной местности и от которых во многом зависят эффективность земледелия и животноводства. Для Кумакского сельсовета – это темно-каштановые супесчаные почвы, наличие подземных источников питьевой воды, поверхностные водные ресурсы, достаточное количество солнечных дней, продолжительное лето и т.д.)

- Социально-экономические условия (наличие трудовых ресурсов, транспортная обеспеченность, наличие рынков сбыта сельхозпродукции и т.д.);

- Полезные ископаемые, добываемые на территории сельсовета, используются в экономике области;

- Рекреационный потенциал территории. Непосредственно в Кумакском сельсовете возможно развитие рекреационных зон (турбазы, площадки для пикника, купания и т.д.) для отдыха местного и городского населения вдоль реки Кумак и на обводненных карьерах добычи строительного песка – это оз. Большой Лиман; развитие жилищного и дачного строительства; ведение сельского хозяйства, ориентированного на снабжение города экологически чистыми продуктами питания и т.д.

- Наличие крупного городского округа г. Орска в часовой доступности от поселения. Согласно Схемы Территориального Планирования Оренбургской области, Кумакский сельсовет входит в формируемую среднюю Орскую ГСНМ (групповая система населенных мест) с центром в г. Орске. Село Кумак находится в 1-часовой доступности от города Орска. Одним их основных факторов, определяющих наличие ГСНМ – это маятниковая миграция. Для Кумакского сельсовета особенно характерно наличие маятниковой миграции - это регулярные (обычно - ежедневные, реже - еженедельные) поездки населения из одного населённого пункта (места жительства) в другой — на работу или учёбу и обратно. Жители Села Кумак ежедневно отправляются на учёбу или работу в населенные пункты: пос. Новоорск, пос.Ударник, город Орск.

Дальнейшее развитие Кумакского сельсовета неразрывно связано с формированием Орской ГСНМ (групповая система населенных мест). Кумакский сельсовет как подцентр ГСНМ может брать на себя функции обеспечения отдыха городского населения, дачного строительства, строительства малоэтажной жилой застройки, развитие сельского хозяйства для обеспечения города сельхозпродукцией (овощей, фруктов)

Согласно перспективам развития Орской ГСНМ - более высокими темпами должен развиваться г.Орск – центр системы, в нем должны размещаться специализированные места приложения труда и социально-культурного обслуживания общесистемного значения, вместе с тем предлагается размещение мест приложения труда и обслуживания общего (неспециализированного) типа в развиваемых поселениях - подцентрах.  Задача любой ГСНМ это упорядочение и территориальная сбалансированность размещения - мест приложения труда и обслуживания, промышленного и жилищно-гражданского строительства, различных видов хозяйственного использования территории, мест отдыха.

4.6.1 Промышленность.

На территории Кумакского сельсовета расположены предприятия:

- «Кумакский карьер». Предприятие занимается добычей глин для Орско-Халиловского металлургического комбината. Мощность предприятия – 50 тыс.м3/год. Численность работающих – 100 человек

- ООО «Фотон».  Предприятие занимается добычей строительного песка.

4.6.2 Торговля

В Кумакском сельсовете 9 объектов розничной торговли, реализующих товары каждодневного спроса – это продукты питания, хозяйственные товары.

Проектом планируется мелкооптовый рынок и размещение ярмарки сельскохозяйственной продукции.

4.6.3 Развитие туризма и рекреации в Кумакском сельсовете

Вслед за развитием промышленности и сельского хозяйства рекреация становится важнейшим направлением в использовании природных ресурсов и окружающей среды. Наличие на территории поселения живописных природных ландшафтов, этнографического и культурно-исторического потенциала, является стимулирующим действием для развития туризма.

В настоящее время на территории Кумакского сельсовета имеются ресурсы для развития туризма и рекреации, в первую очередь – это кратковременный отдых в живописной пойме степной реки Большой Кумак. Река является излюбленным местом отдыха жителей города Орска, Новотроицка, Гая и всего восточного Оренбуржья. Река привлекает своими песчаными берегами, теплой чистой водой, богатой рыбой и главное доступностью, в любом месте можно подъехать к берегу реки. Также на территории поселения имеются отработанные и обводненные карьеры песка и глины, используемые для кратковременного пикникового отдыха жителями городов восточного Оренбуржья.

Идея развития рекреационного потенциала поселения является привлекательной для инвесторов, в настоящее время поступают предложения по освоению берегов реки и озер с целью строительства благоустроенных мест отдыха.

Вторым большим направлением в сфере развития туризма и отдыха является дачное строительство. В настоящее время на территории села Кумак уже построено или выкуплено домов для дачного отдыха в количестве 52 строений.  Дачи приобретаются жителями города Орска.

В Кумакском сельсовете возможно развитие нового направления туризма - агротуризм.  В ряде развитых стран, таких как Франция, Голландия, Ирландия, Германия, Испания, занятие сельским туризмом поощряется на национальном уровне и рассматривается как неотъемлемая составляющая программы комплексного социально-экономического развития села. В развитых странах туристические поездки в сельскую местность занимает второе место после поездки на море. Важно то, что местное население может совмещать предоставление услуг по сельскому туризму наряду с основной деятельностью. Кумакский сельсовет является привлекательным в плане развития такого вида туризма благодаря уникальным природным ресурсам, развитой транспортной инфраструктуры, близкое расположение от уникальных природных мест, экологическая составляющая (отсутствие больших промышленных объектов). Классический «сельский туризм» подразумевает проживание туристов в деревенском доме в условиях, приближенных к реальным, т.е. бытовые условие, питание и т.д.  Особенностью такого вида отдыха могут быть: знакомство с национальными традициями, ремеслами, пешие прогулки, оздоровительные мероприятия (баня, фитотерапия), рыбалка, общение с домашними животными и т.д.

Предложения по развитию рекреации:

- В районе села Кумак на правом берегу реки Б.Кумак расположена база отдыха «Колизей». Планируется расширение существующей базы с целью благоустройства прилегающей акватории реки Кумак и строительства новых объектов, таких как домики для проживания отдыхающих, административно-хозяйственные блоки, детского городка, лыжной станции и т.д.

- Организация зоны отдыха в районе обводнённого карьера песка.

4.7 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения.

К началу 2023 года численность населения МО Кумакский сельсовет составила 1524 человек постоянно проживающего населения (Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года).

На территории населенного пункта ст. Кумакская население отсутствует.

Прогноз численности населения.

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Кумакского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на расчетный срок произведен методом экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за год (промилле), это общий прирост (сумма естественного и миграционного прироста), отнесенный к среднегодовому населению.

Рассматривается два варианта развития событий в поселении – это оптимистичный и пессимистичный. При оптимистичном варианте предполагается рост численности населения, при пессимистичном - его убыль.  При разработке генерального плана поселения, а именно планировании развития территорий, расчете обеспеченности объектами социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой и др. применяется оптимистичный вариант расчета численности населения.

Оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. При планировании такого варианта развития, при расчете по вышеуказанной формуле, применяются показатели прироста численности населения тех лет (за последнее десятилетие), когда этот показатель был наивысшим.

В Кумакском сельсовете за последнее десятилетие наблюдался спад численности населения, к 2023 году население с. Кумак уменьшилось на 268 человека и составило 1524 человек, хотя в каждый отдельный год наблюдались как прирост, так и убыль населения.

Прогнозируемая численность населения МО «Кумакский сельсовет»:

к 2034 году - 1693 человек – ожидаемый прирост 129 чел.

к 2054 году - 1768 человек – ожидаемый прирост 244 чел.

4.8 Жилищный фонд и жилищное строительство.

Жилищный фонд Кумакского сельсовета по состоянию на 01.01.2022 г. составил 284 тыс.м2, в том числе: село Кумак – 284 тыс.м2

Строительство жилья в Кумакском сельсовете, кв.м общей площади

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод в действие жилых домов на территории МО | - | - | 600 | 0 | 200 | 500 | 194 |
| Ввод в действие индивидуальных жилых домов | - | - | 600 | 0 | 200 | 500 | 194 |

Структура жилья по формам собственности в Кумакском сельсовете

(по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд), кв.м общей площади

| Показатели | С. Кумак | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилья | 37000 | 100 |
| Частное жилье (индивидуальный обособленный жилой фонд + приватизированное жилье) | 35600 | 96,2 |
| Муниципальное (неприватизированное жилье) | 1400 | 3,7 |
| Жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда | - | - |

В населенном пункте станция Кумакская жилье отсутствует.

Благоустройство жилого фонда

(по данным государственного статистического наблюдения по форме № 1-жилфонд)

| Показатели | С. Кумак | Ст. Кумакская |
| --- | --- | --- |
| Из общей площади жилого фонда оборудовано: |  |  |
| Водопроводом, % | 96,8 | - |
| Канализацией, % | 18,4 | - |
| Отоплением, % | 100 | - |
| Газом (сжиженным), % | 99,7 | - |
| Горячим водоснабжением, % | - | - |

Наибольший процент обеспеченности жилого фонда – газом, водопроводом.

Жилищная обеспеченность в среднем по МО Кумакский сельсовет составляет – 14,9 м кв./чел. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.) в муниципальном жилье – 18 кв.м. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки на нормируется.

В поселении действует социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

На территории поселения строительство жилья производится индивидуальными застройщиками, за счет собственных средств и кредитов, при этом объем государственных средств, привлеченных в общее строительство жилых домов, снижается и финансируется только согласно целевым программам.

Приоритет в градостроительной политике Кумакского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция развития жилищного строительства прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100%.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктур.

4.9  Социальная сфера.  Проблемы и направления развития.

4.9.1 Образование

В систему основного образования МО Кумакский сельсовет входят учреждения образования, представленные в таблице (сведения предоставлены администрацией Кумакского сельсовета)

Объекты образования с. Кумак

| Наименование и местонахождение учреждения | Проект. мощность, чел. | Фактич. кол-во учащихся, чел. | Резерв (+) Дефицит (-) | Процент загружен-ности, | Год ввода/ Реконструкции здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Средняя общеобразовательная школа», с. Кумак ул. Садовая, 40 | 320 | 204 | +116 | 64% | 1992г. |
| МДОУ «Детский сад» с. Кумак, ул. Молодежная, 22 | 60 | 67 | -2 | 103% | 1985г. |

Вывод:

- В с. Кумак наблюдается дефицит мест в детском дошкольном учреждении. Необходимо строительство детского сада на 50 мест, либо реконструкция здания с целью увеличения полезной площади и организации дополнительной детской группы. Также необходим капитальный ремонт существующего здания детского сада (ремонт кровли, несущих конструкций, замена инженерного оборудования) с целью приведения в соответствие состояния здания требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Расчет потребности населения Новоорского района в образовательных организациях на конец 2042 года

Обеспеченность учреждениями образования в разрезе сельских поселений.

| Наименование муниципального образования | Дошкольные образовательные организации, мест |  |  | Общеобразовательные организации, мест |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мощность сохраняемых объектов | требуемая мощность | Дефицит (-)/ излишек (+) | мощность сохраняемых объектов | требуемая мощность | Дефицит (-)/ излишек (+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Будамшинский сельсовет | 55 | 20 | +35 | 300 | 51 | +249 |
| Горьковский сельсовет | 55 | 23 | +32 | 225 | 61 | +164 |
| Добровольский сельсовет | 30 | 4 | +26 | 300 | 11 | +289 |
| Караганский сельсовет | 65 | 12 | +53 | 320 | 31 | +289 |
| Кумакский сельсовет | 65 | 45 | +20 | 360 | 116 | +244 |
| Новоорский поссовет | 832 | 468 | +364 | 2272 | 1216 | +1056 |
| Приреченский сельсовет | 25 | 50 | -25 | 403 | 131 | +272 |
| Чапаевский сельсовет | 75 | 8 | +67 | 230 | 21 | +209 |
| Энергетикский поссовет | 466 | 181 | +285‬ | 1950 | 471 | +1479 |
| Новоорский район | 1 578 | 811 | +767 | 6360 | 2109 | + 4 251‬ |

Возможна организация групп дошкольного образования с полным днем пребывания при Кумакской средней школе, как временная мера по созданию обеспеченности детскими местами.

4.9.2 Культурно-просветительские учреждения

| Наименование и местонахождение учреждения | Ед. измерения | Проект. мощность | Фактич. посещаемость | Процент загруженности | Год ввода/ Реконструкции здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СДК культурно- досуговый центр, с. Кумак | мест | 300 | 70-80 | 30% | 1970г. |
| Библиотека, с. Кумак расположена в здании СДК | Ед. хранения | 23900 | 23900 | - | - |
| Читальный зал библиотеки | Площадь зала, | 280кв.м., | - | - | - |
|  |  | 30 посадочных мест | в день посещений – 50 человек | 170% | - |

Вывод: Кумакский сельсовет обеспечен объектами культуры.

4.9.3 Объекты здравоохранения

| Наименование и местонахождение учреждения | Проект. мощность, | Фактич. посещаемость | Резерв (+) Дефицит (-) | Процент загружен-ности, | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП, с. Кумак, ул. Садовая, 41а | 28 посещений в смену | 30 | +2 | 107% | 2017г. |

Вывод:

Кумакский сельсовет обеспечен объектами здравоохранения. В 2014 год построен мобильный ФАП. Центральная больница и поликлиника со специалистами разного профиля расположена в районном центре пос. Новоорск (ул. Булдакова, 2).

В сельсовете отсутствует пункт скорой помощи. Ближайшее отделение скорой медицинской помощи расположено в пос. Новоорск, на расстоянии 12 км.

4.9.4 Объекты физической культуры и спорта Кумакский сельсовет обеспечен объектами культуры.

| Наименование и местонахождение учреждения | Кол-во объектов | Проект. мощность | Фактич. Посещаемость, чел | Резерв (+) Дефицит (-) | Процент загружен-ности, | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Кумак |  |  |  |  |  |  |
| Спорт. зал | 1 | 30 мест | 30 | - | - | 1990г. |
| Стадион Футбольное поле | 1 | 3 га | - | - | - | 1976г. |
| Спорт. Площадка | 1 | 35 | 35 | - | - | 1990г. |

Вывод:

Спортивный зал и спортивная площадка расположены при Кумакской средней школе. Сеть школьных спортивных залов реализует задачи, как спортивного воспитания детей школьного возраста, так и общего спортивного воспитания всего населения. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. человек следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м2 – это рекомендуемый показатель в спортивных залах общедоступной сети согласно СП 42.13330.2016 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом предлагается:

Согласно схеме территориального планирования Новоорского района предлагается строительство:

- закрытого спортивного сооружения (2шт.),

- комплекс физкультурно-оздоровительных площадок – 2 шт.

«При размещении учреждений физкультуры и спорта следует учитывать радиус их доступности:

- комплексы физкультурно-оздоровительных площадок – 500 м;

- помещения для физкультурно-оздоровительных занятий– 500 м.

Радиусы доступности комплексов физкультурно-оздоровительных площадок учтены на основании пункта 4.5.1 «здания и сооружения для развития физической культуры и массового спорта» местных нормативов градостроительного проектирования Новоорского района. Радиусы доступности помещения для физкультурно-оздоровительных занятий учтены на основании пункта 10.4 «Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, следует принимать не более указанного в таблице 10.1.» СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

4.9.5 Объекты общественного питания и торговли

| Наименование и местонахождение учреждения | Кол-во объектов, шт | Площадь зала, м2 | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины (без торговых центров) | 9 | 100 | - |
| Аптека | 1 | - | - |
| Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 1 | 50 | 100 |

На территории Кумакского сельсовета отсутствуют общедоступные столовые, кафе, магазины непродовольственных товаров, рынки.

В таблице приведены ориентировочные результаты расчета потребности поселения в объектах обслуживания. Расчеты проведены на основании регламентного документа «Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области» и СНиП 2.07.01. -89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016)

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный и прогнозный периоды генерального плана (при условии стабилизации численности населения)

| Наименов. учреждений | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей* | Существ. Проектная ёмкость | Норма 1693 чел. (2034г.) | Резерв (+) Дефицит (-) | Норма для 1768 чел. (2054г.) | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 40 | 60 | 92 | -32 | 97 | 72 |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 136 | 360 | 312 | +7 | 326 | -6 |
| Сельский дом культуры | 1 место | 80 | 300 | 185 | +115 | 195 | +105 |
| Библиотека с читальным залом | учреждение | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 1 | х | 1 | х |
| Музей | учреждение | 1 | 1 | 1 | х | 1 | х |
| Плоскостные спортивные сооружения | Га на 1 тыс. жителей | 0,7 | 3 га | 1,5 | +1,5 | 1,7 | 1,3 |
| Бассейн | м2 зеркала воды на 1 тыс. жителей | 20 | отсутствует | 46 | - | 49 | - |
| Врачебная амбулатория | 1 посещение в смену | - | 15 | 25 | -10 | 25 | -10 |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 100 | 230 | -130 | 243 | -143 |
| Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 200 | - | 460 | - | 488 | - |
| Рынок | м2 торг. площади | 40 | - | 92 | - | 97 | - |
| Предприятие общественного питания | место | 40 | - | 92 | - | 97 | - |
| Бани | место | 7 | отсутствует | 16 | - | 17 | - |
| Пожарное депо | Добровольная пожарная дружина |  |  |  |  |  |  |
| Кладбища (действующие) | га | 0,24 | 5 | 0,5 | +4,5 | 0,6 | +4,4 |
| Жилищно-эксплуатационные организации: | объект | - | 1 | - | - | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на населённый пункт | - | - | - | - | - |

* нормы согласно документам «Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области» и СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016)

Расчет потребности в основных учреждениях обслуживания населения, при условии миграционного прироста численности населения.

| Наименов. учреждений | Ед. изм. | Норма на 1000 жителей*(в пределах минимума) | Существ. Проектная ёмкость | Расчет для 1768 человек. | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 1 место | 50 | 60 | 91 | -31 |
| Общеобразовательные школы | 1 место | 105 | 360 | 191 | +129 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Га на 1 тыс. жителей | 0,7 | 3 га | 1,3 | +1,7 |
| Бассейн | м2 зеркала воды на 1 тыс. жителей | 20 | отсутствует | 36 | -36 |
| Врачебная амбулатория | 1 посещение в смену | - | 15 |  |  |
| Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площади | 100 | 100 | 396 | -296 |
| Рынок | м2 торг. площади | 40 | - | 158,0 | -158,0 |
| Кладбища | га | 0,24 | 5,0 | 1,0 | +4,0 |

* нормы согласно документам «Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области» и СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (СП 42.13330.2016)

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Генеральным планом предлагается размещение следующих объектов:

- Капитальный ремонт (реконструкция) существующего здания детского сада (ремонт кровли, несущих конструкций, замена инженерного оборудования) с целью приведения в соответствие состояния здания. .

- Строительство закрытого спортивного сооружение – 2шт, комплекс физкультурно-оздоровительных площадок-2шт.

- Необходима организация мелкооптового рынка, ярмарки сельскохозяйственной продукции.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Генеральным планом муниципального образования Кумакский сельсовет Новоорского района не планируется размещение объектов федерального и регионального значения.

- УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ.

1.1 Объекты в области физической культуры и массового спорта

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение объекта (адрес, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрытое спортивное сооружение (2шт.) | Спортивное сооружение | Необходимость обеспечения населенных пунктов района учреждениями физкультуры и спорта исходя из требований радиусов их доступности (согласно данным СТП Новоорского района) | с. Кумак, (месторасположение не определено), Общественно-деловая зона |
| 2 | Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок (2 ш.) | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т. ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Планируемый к размещению (согласно данным СТП Новоорского района) | с. Кумак, (месторасположение не определено), Общественно-деловая зона |

1.2 Объекты торговой деятельности

| № | Наименование объекта | Назначение объекта | Статус объекта | Местоположение объекта (адрес, функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мелкооптовый рынок | Объект торговли | Планируемый к размещению (согласно нормативам градостроительного проектирования МО Кумакский сельсовет от 16.12.2014 № 183) | с. Кумак, (месторасположение не определено), Общественно-деловая зона |
| 2 | Ярмарка сельскохозяйственной продукции. | Объект торговли | Планируемый к размещению (согласно нормативам градостроительного проектирования МО Кумакский сельсовет от 16.12.2014 № 183) | с. Кумак, (месторасположение не определено), Общественно-деловая зона |

- ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Кумакский сельсовет являются:

- бури (15-31м/с);

- пожары природные;

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

- град с диаметром частиц более 5 мм;

- гололед с диаметром отложений более 200 мм;

- сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны);

- затопления.

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице:

Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число погибших, чел. | Возможное число погибших, чел. |
| 1. Бури, м/с (шквал) 2. Штормы, м/с 3. Град, мм 4. Цунами, м 5. Наводнения, м 6. Подтопления, м 7. Пожары природные, га - лесных массивов - степных массивов | >25 15-31 20-31 >5 - > 6,1 25 2400 | 2 х год-1 - 2 х 10-1 - - 5 x 10-1 1 х год -1 7 х год-1 | 2 x 10-1 - 0,5 x 10-1 2 x 10-1 2 х 10 -1 2 x 10-1 | 250 - 70 55 0,7 24 | 1 - - - - - |  | > 5,0 - > 0,9 0,35 0,09 0,3 |

7.1 Гидрография

По территории сельсовета протекает  река  Большой Кумак, река Урал, р. Ерыкла.

Характеристика рек Кумакского сельсовета:

- река Большой Кумак: максимальная глубина - 5 м, высота подъема  в  паводок  до  5 м,  минимальный уровень 2,1м;

- река Урал: максимальная глубина 6 м,  подъем  воды  в  паводок  от  1,5- до  5 м  (зависит  от  сброса  воды    Ириклинской  ГЭС),  мин.  уровень - 2,3 м;

- р. Ерыкла: макс. глубина 3   м., подъем  воды  в  паводок  до 3   м.,  мин.  уровень - 0,8 м.

Реки замерзают в  начале  декабря  (к  концу  декабря  толщина  льда  достигает  30-100 см.),  вскрываются  реки  в  конце  марта - в  начале  апреля.   Весенний ледоход бывает  на  реках: Урал, Б. Кумак,  в  малых  реках и ручьях  лед тает  на  месте. Продолжительность ледохода - 2-8 дней.  Максимальный уровень подъема  воды происходит  в  апреле  в  связи  с  таянием  снега  и  сопровождается  разливом  рек,  продолжительностью  от  8  до  15 дней. Площадь возможного затопления  территории  Кумакского сельсовета  около  4 000 га.

Максимальные уровни реки Б. Кумак за 1990 - 2009 г.г.

(норма - 555 см, критическая отметка 610 см.)

| год | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уровень | 641 | 608 | 452 | 705 | 726 | 490 | 558 | 510 | 692 | 485 |
| год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| уровень | 712 | 566 | 610 | 550 | 630 | 720 | 278 | 575 | 611 | 304 |

Характеристика зон возможного катастрофического затопления (ЗВКЗ)

на территории Кумакского сельсовета

| Вид поселения и его название | Река | Причина подъема уровня воды | Продолжитель ность, суток | Размеры ЗВКЗ |  |  | Высота волны при НПУ в м. | Население, тыс. чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L, км | Ширина (средняя) км | S, км2/ из них сельхоз угодий |  | Всего | в ЗВЗ/эваку-ировано |
| с. Кумак | Р. Урал | Прорыв плотины Ириклинского водохранилища | 4 | 48 | 3,0 | 48/ 32 | 19 | 19 | 2018 |
|  | Бол. Кумак | Весенний паводок | 1-3 | 76 | 1,5 | 44/42 | 7,2 м. | 2018 | 21/21 |

Болотистые места на территории поселения отсутствуют.

В поселении нет оборудованных мест для купания людей, имеющиеся пляжи не лицензированы.

7.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Кумакский сельсовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях.

Наиболее уязвимыми участками являются участки путей:

- железнодорожные переезды;

- виадук через железную дорогу;

- мосты на автомобильных дорогах.

Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП).

7.3 Чрезвычайные ситуации на транспорте

К химически опасным объектам относятся железнодорожная магистраль, которая проходит по территории МО Кумакский сельсовет, которая обеспечивает прямую связь со Средним Уралом (Оренбург - Орск - Челябинск), по которой производятся пассажирские перевозки, а также перевозка различных грузов: нефтепродукты, аварийно - химические вещества (хлор, кислоты, щелочи фракции пропан - бутановые и др. АХОВ), лес, стройматериалы, металлопрокат и различное оборудование.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от объектов, являющихся источником вредного воздействия, усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

При аварии на ж.д. с цистерной АХОВ (хлор, аммиак и т.п.) возможно химическое заражение территории радиусом 20 км. При самом опасном варианте - аварии на ж.д. ст. Новоорск в зону возможного химического заражения может попасть село Кумак Кумакского сельсовета.

Показатель риска техногенных чрезвычайных ситуаций (при наибольшем вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объекта | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, млн. рублей |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах. | с. Кумак Новоорский р-он О Оренбургская обл. АЗС частная ООО «Стимекс-2000» | бензин 55 т | 2,9х10-5 | 0,006 | - | 1 | 2 | 0,8 |
|  | с. Кумак Новоорский район ГРП администрации Новоорского района | природн. газ 900 м3/в час | 3,6x10-5 | 0,015 | 2,0 | 1 | 2 | 0,5 |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте | железнодорожная цистерна | хлор, | 3,8x10-5 | 39,24 | 20,0 | 10 | 900 | 1,1 |
|  | Новоорский район Оренбургская обл. автодорога г.Орск - г.Челябинск | ДТП | 1 год -1 | 0,0003 | - | 2 | 5 | 0,4 |
|  | Новоорский район магистральный газопровод Бухара -Урал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» | природный газ м3/в час | 4,2x10-4 | 0,08 | - | 2 | 3 | 1,9 |

Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенных пунктов (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15%). Действует удушающе при 14% при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Кумакский сельсовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

7.4 Пожарная безопасность

На территории Кумакского сельсовета пожарная часть отсутствует. Пожарное депо расположено на территории пос.Новоорска, которое имеет 4 пожарные машины АЦ-6-40(5557) процент загруженности – 100%.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не ведется. По существующим требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными помещениями, которые при необходимости используются как защитные сооружения ГО.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности»;

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2, на территориях всех сельских поселений.

- на территории поселения необходимо устройство источников наружного противопожарного водоснабжения:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- противопожарные резервуары;

- возможен забор воды для целей пожаротушения из реки Кумак. Для этого необходимо оборудовать подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;

- необходимо оборудовать все населенные пункты пожарными гидрантами. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

Населенные пункты Кумакского сельского поселения не включены в перечень исторических поселений федерального значения и в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Оренбургской области (исторических поселений регионального значения). Следовательно, на территории поселения отсутствуют утвержденные границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения, утвержденные предметы охраны исторических поселений.